II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ «АБИЛИМПИКС»

|  | Утверждено Коодинационным советом работодателей Протокол № __ от ____.____.2018 Председатель совета ____________/______________ |
| --- | --- |

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

по компетенции

Малярное дело

Благовещенск 2018

Содержание

- Описание компетенции

  - Практическое задание составлено в соответствии с требованиями ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.

  - Актуальность компетенции

Современный маляр должен постоянно повышать свой профессиональный уровень, чтобы удовлетворять растущие запросы общества и государства.

Данная компетенция позволяет участнику самореализоваться, показать свои творческие способности, получить новый импульс для дальнейшего творчества.

Чем выше квалификация профессионала, тем выше сложность и качество выполняемых им работ, и, соответственно, выше уровень оплаты.

  - Требования к квалификации

Рабочая среда: гигиена, безопасность, законы

Участники должны обладать следующими знаниями и пониманием гигиены, безопасности и соответствующих законов, относящихся к производству малярных работ:

- описать (своими словами) стандарты и законы, относящиеся к безопасности, охране труда и гигиене малярных и декоративных  работ;

- описать различные средства индивидуальной защиты;

- описать технику безопасности при работе с электрическими инструментами

Умение:

- создать и поддерживать безопасную и гигиеничную рабочую среду;

- правильно организовать рабочее место;

- применять стандарты и законы, относящиеся к безопасности, охране труда и гигиене малярных работ;

- определять и использовать необходимые в каждом конкретном случае средства индивидуальной защиты;

- соблюдать технику безопасности при работе с электрическими инструментами

Изучение объекта (чтение планов и чертежей / материалы и оборудование)

Знание и понимание:

- понимание работы и запросов клиента (согласовывать с ним задачи);

- определение качества и необходимых стандартов.

Умение:

- читать и интерпретировать документацию из различных источников;

- читать и интерпретировать чертежи и технические описания;

- рассчитывать количество материала в соответствии с планами и техническими описаниями;

- описывать в письменной форме процесс и порядок работ

Выполнение подготовительных работ при производстве малярных работ

Знание и понимание:

- приёмов подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей;

- приёмов подготовки материалов для выполнения малярных работ;

- выбор и правильное владение инструментами, механизмами

Умение:

- определять объём выполняемых работ;

- соблюдать правила подготовки площадки для проведения малярных работ;

- соблюдать технологии приготовления клеевых, шпаклёвочных, окрасочных составов

Окрашивание поверхности различными малярными составами

Знание и понимание:

- технологии дизайна и подбора колеров согласно техническому заданию,

дизайну, стилю;

- технологии выполнения малярных и обойных работ;

- технологии измерения и построения на поверхности перспективы;

- технологии декорирования поверхностей;

- технологии выполнения малярных работ под отделку трафаретами;

- способов вытягивания филёнок;

- приёмов декоративной отделки поверхностей по трафарету;

- технологии окраски поверхностей составами на водной основе;

- технологии выполнения окраски поверхностей неводными составами;

- знание технологии окраски внутренних и наружных поверхностей

Умение:

- соблюдать правила окраски поверхностей кистями и валиками водными

и неводными составами;

- соблюдать технологию изготовления трафаретов;

- соблюдать технологии отделки поверхностей набрызгом и торцеванием;

- подбирать цвета колера в зависимости от освещённости помещений и

ориентации их относительно света;

- соблюдать нормы времени при выполнении заданных объёмов работ

Оклеивание поверхности различными материалами

Знание и понимание:

- технологии подготовки поверхностей под оклейку различными материалами;

- технологии наклеивания различных материалов на потолки и стены;

- технологии отделки поверхностей жидкими обоями;

- расчёта потребностей материалов

Умение:

- выбирать вид клеящего составов для проклеивания поверхностей и наклеивания обоев (на различной основе);

- выполнять подготовку жидких обоев к нанесению на поверхности;

- выполнять нарезку обоев на полотна;

- рассчитывать потребность материалов для оклеивания помещений;

- выполнять качественное оклеивание поверхностей

Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей

Знание и понимание:

- определение дефектов и повреждений	поверхностей, подлежащих ремонту

Умение:

- соблюдать технологию ремонта поверхностей;

- производить ремонт различных поверхностей без ухудшения качества ремонтируемой поверхности

Творческое оформление и украшение

Знание и понимание:

- выслушать мнение клиента;

- понимать предложенную тему;

- аргументировано и обоснованно предлагать адекватные варианты;

- показать высокий профессионализм за отведённый период времени

Умение:

- профессионально выполнять декоративную покраску;

- качественно декорировать поверхности в различных техниках;

- продемонстрировать талант и профессиональное мастерство маляра настолько полно, насколько это возможно

2. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

2.1. Цель

Помочь лицам с ограниченными возможностями здоровья самореализоваться, показать свои творческие способности, получить новый импульс для дальнейшего творчества

2.2. Формат и структура Конкурсного задания

Обязательное конкурсное задание состоит из двух модулей.

Модуль А:

- оклеивание рабочей поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка;

- оформление поверхности молдингом.

Модуль Б:

- выполнение окраски рабочей поверхности;

- выполнение разметки рабочей поверхности по диагонали;

- декоративная отделка поверхности «Розы»

2.3. Продолжительность выполнения задания

Суммарное время выполнения практического задания: 4 часа.

В том числе:

Модуль А – 1,5 часа

Модуль Б – 2,5 часа

2.4. Описание объекта

Модуль А.

Модуль Б.

2.5. Последовательность выполнения задания

Модуль А.

2.5.1. Оклеивание рабочей поверхности виниловыми обоями на бумажной  основе с подбором рисунка

Выполнить нарезку обоев на полотна с подбором рисунка. Оклеить рабочую поверхность виниловыми обоями на бумажной основе.

2.5.2. Оформление поверхности молдингом

Отрезать по размеру молдинг, окрасить его подобранным колером; приклеить  к поверхности.

Цвет окрасочного состава для молдинга должен сочетаться по цвету с обоями.

Модуль Б.

2.5.3. Окраска рабочей поверхности

Подготовить окрасочный состав к работе (заколеровать). Окрасить рабочую поверхность заколерованным составом на водной основе.

Колеровку окрасочного состава участник выполняет самостоятельно. Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, используемых в задании. На окрашенной поверхности не должно быть пропусков, потеков и прочих дефектов.

Оценивается сочетаемость цветов и общее впечатление.

2.5.4. Декоративная отделка окрашенной поверхности (розы)

Выполнить объемный рисунок «розы» готовой шпатлевкой  целлофановыми пакетами.

Колеровку шпатлевочного  состава участник выполняет самостоятельно. Оценивается оригинальность цветового решения, сочетаемость цвета в общей гамме цветов, объем рисунка.

Оценивается сочетаемость цветов и общее впечатление.

2.5. Критерии оценки практического задания (в баллах)

Модуль А – 45 баллов

- Организация работы –  5

- Оклейка поверхности виниловыми обоями на бумажной основе  с подбором рисунка -25

- Отделка поверхности молдингом с покраской – 10

- Субъективная оценка – 5

Модуль Б – 55 баллов

- Организация работы –  5

- Разметка – 5

- Окраска поверхности – 15

- Декоративная отделка окрашенной поверхности  – 25

- Субъективная оценка – 5

| № п/п | Критерии | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
|  | Модуль А | 45 |
| 1 | Организация работы | 5 |
| 1.1. | Соблюдение техники безопасности |  |
|  | Отсутствие нарушений в работе с электроприборами | 1 |
|  | Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием | 1 |
|  | Наличие спецодежды и правильное использование средств индивидуальной защиты | 1 |
| 1.2. | Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места |  |
|  | Поддержание эргономики рабочего места | 1 |
|  | Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению | 1 |
| 2 | Оклейка поверхности виниловыми обоями на бумажной основе с подбором рисунка | 25 |
|  | Технология нарезки обоев на полотна соблюдена | 5 |
|  | Рисунок совмещен правильно | 5 |
|  | Технология оклейки рабочей поверхности соблюдена | 10 |
|  | Отсутствие дефектов (пузыри, складки, отслаивание) на оклеенной поверхности | 5 |
| 3 | Отделка поверхности молдингом с покраской | 10 |
|  | Качественный монтаж молдинга: не отстает от планшета; соблюдены заданные размеры | 5 |
|  | Окраска молдинга произведена качественно: поверхность равномерно окрашена; отсутствуют подтеки краски; цвет колера подобран правильно | 5 |
|  | Модуль Б | 55 |
| 1 | Организация работы | 5 |
| 1.1 | Соблюдение техники безопасности |  |
|  | Отсутствие нарушений в работе с электроприборами | 1 |
|  | Отсутствие нарушений в работе с инструментами и оборудованием | 1 |
|  | Наличие спецодежды и правильное использование средств индивидуальной защиты | 1 |
| 1.2 | Организация и соблюдение эргономики и порядка рабочего места |  |
|  | Поддержание эргономики рабочего места | 1 |
|  | Чистота инструмента и оборудования во время процесса и по завершению | 1 |
| 2 | Разметка | 5 |
|  | Поверхность разделена четко по диагонали | 5 |
| 3 | Окраска поверхности | 15 |
|  | Технология окраски поверхности соблюдена. Поверхность равномерно окрашена, отсутствуют подтеки краски | 10 |
|  | Цветовая гамма, выбранная участником, оправдана с точки зрения сочетаемости цветов | 5 |
| 4 | Декоративная отделка окрашенной поверхности | 25 |
|  | Технология нанесения объемного рисунка соблюдена | 5 |
|  | Отделка поверхности произведена качественно; контуры рисунка четкие, отсутствуют пробелы | 7 |
|  | Цветовая гамма, выбранная участником, оправдана с точки зрения сочетаемости цветов | 8 |
|  | Общее впечатление от выполненной работы | 5 |
| 5 | Субъективная оценка всей конкурсной работы, отношение конкурсанта к другим участникам соревнований, коммуникабельность, внешняя эстетика работы | 5 |
|  | ИТОГО: | 100 |

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом соревнований главный эксперт проводит инструктаж по охране труда для участников с обязательной росписью в Протоколе инструктажа.

Соблюдение общих требований техники безопасности для любых операций при выполнении малярных и обойных работ.

Знание и понимание требований безопасности, включая:

- Санитарные нормы

- Порядок действий при несчастных случаях, первая помощь, порядок действий при пожаре, в аварийных ситуациях и порядок отчетности

- Санитарно-гигиенические нормы

- Безопасное обращение с материалами и оборудованием

- Работа с электроинструментом

- Применение соответствующих средств индивидуальной защиты

Участник конкурса должен уметь:

- Применять санитарные нормы

- Правильно действовать при несчастных случаях, оказывать первую помощь, соблюдать порядок действий при пожаре, порядок действий в аварийных ситуациях и порядок отчетности

- Соблюдать санитарно-гигиенические нормы

- Соблюдать нормы безопасного обращения с материалами и оборудованием

- Работать с электричеством:

- безопасное обращение с ручным и электрическим инструментом;

- выбор и использовании необходимых средств индивидуальной

защиты для каждого процесса

4. Инфраструктурный лист

Материалы

| Наименование | Кол-во на одного участника шт. | Для чего | Фото |
| --- | --- | --- | --- |
| Грунтовка акриловая глубокого проникновения – канистра 10 л | 1-на на всех участников | Огрунтовки рабочих поверхностей |  |
| Шпатлевка готовая к применению «Боларс» – ведро 28 кг | 2 - на всех участников | Шпатлевания рабочих поверхностей. Нанесение объемного рисунка «Розы» |  |
| Виниловые обои на бумажной основе ширина 1,06 м с рисунком | 1 рулон на 2 участников | Для отделки поверхности |  |
| Шлифовальная бумага – лист формата А4 | 6 | Шлифования зашпатлеванных поверхностей |  |
| Красители: |  |  |  |
| Дисперсионный краситель желтый (миксоль или пуфамикс) – 50 гр | 1 | Колеровка красок |  |
| Дисперсионный краситель синий (миксоль или пуфамикс) – 50 гр | 1 | Колеровка красок |  |
| Дисперсионный краситель красный (миксоль или пуфамикс) – 50 гр | 1 | Колеровка красок |  |
| Дисперсионный краситель зелёный (миксоль или пуфамикс) – 50 гр | 1 | Колеровка красок |  |
| Дисперсионный краситель фиолетовый (миксоль или пуфамикс) – 50 гр | 1 | Колеровка красок |  |
| Дисперсионный краситель сиреневый (миксоль или пуфамикс) – 50 гр | 1 | Колеровка красок |  |
| ВД-АК. Акриловая белая краска на водной основе – 2,5 кг | 1-на на одного участника | Окраска рабочей поверхности Модуля Б, молдинга Модуля А. |  |
| Малярный скотч - рулон | по 1 шт. на человека | Закрепление плёнки и разделение окрашиваемых поверхностей |  |
| Молдинг пенопластовый 25мм – 2 м | 4м на одного участника | Обрамление картины, планшета по периметру |  |
| Клей для виниловых обоев, 500 г | 2 упаковки | Для приклеивания обоев |  |
| Клей ПВА «Момент» – 200г | 1-ин тюбик на одного участника | Для приклеивания молдинга |  |
| Ткань вафельная – 50 м | 1 | Уборки, очистки инструмента |  |

Инструменты

| Наименование | Кол-во на одного участника шт. | Для чего | Фото |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструменты |  |  |  |
| Валик малярный d=6мм, с коротким ворсом 50-60мм | 2 | Окрашивания поверхности |  |
| Емкость для малярных составов 0,5 литра | 4 | Колеровки красок |  |
| Емкость для малярных составов 1 литр | 1 | Откладывания, смешивания красок |  |
| Емкость для малярных составов 0, 5 литр с крышкой | 2 | Откладывания, смешивания красок |  |
| Кисть – ручник плоский – 25 мм | 1 | Отводки и окрашивания труднодоступных мест для валика |  |
| Кисть – ручник плоский – 50 мм | 1 | Для нанесения клея под обои |  |
| Шпатель металлический – 100 мм | 1 | Очистки поверхностей, как вспомогательный инструмент |  |
| Нож с выдвигающимся лезвием и запасными лезвиями | 1 | Обрезки материала, заточки карандашей и т.д. |  |
| Ножницы | 1 | Для нарезки обоев |  |
| Шпатель пластмассовый для разглаживания обоев | 1 | Для разглаживания обоев |  |
| Ванночка (кюветка) малая | 1 | Для эффективного распределения краски по поверхности валика |  |
| Ванночка (кюветка) средняя | 1 | Для эффективного распределения клея по поверхности валика |  |
| Контрольно-измерительные инструменты |  |  |  |
| Линейка прозрачная пластиковая с держателем,50-70 см | 1 | Для разметки поверхности |  |

Спецодежда

| Наименование | Кол-во на одного участника шт. | Для чего | Фото |
| --- | --- | --- | --- |
| Перчатки тканевые | 1 | Защита рук |  |
| Халат, фартук или комбинезон | 1 | Защита одежды и профессиональный вид |  |
| Общая инфраструктура |  |  |  |
| Водоснабжение – кран со шлангом 10 м на расстоянии не более 10-15 м от места проведения конкурса | 1 на всех участников | Набор воды для разведения красок, чистоты инструмента, рук |  |
| Розетка рядом со стендом | 1 | Подключение фена |  |
| Стол для участника | 1 | Организация рабочего места, для колеровки красок |  |
| Табурет или стул жёсткий для участника | 1 | Для работы в нижней части стенда |  |
| Аптечка первой медицинской помощи | 1 на всех участников | Для оказания помощи при несчастных случаях |  |
| Швабра-щетка жёсткая с ручка | 1 | Уборка территории |  |
| Совок | 1 | Сбор мусора |  |
| Корзина для мусора | 1 | Для складирования мусора |  |
| Планшет (заготовка), подготовленный к работе 900х800 | 1 | Для выполнения конкурсного задания |  |
| Планшет (заготовка), подготовленный к работе 700х700 | 1 | Для выполнения конкурсного задания |  |